基于深度学习的语义 SLAM 研究与实现

摘要

视觉SLAM技术是移动机器人、自动驾驶、AR\VR应用中的关键技术。现有的比较成熟的SLAM大多使用传统的特征提取和匹配的方法，该方法受到特征提取和匹配速度的限制，且大多是稀疏地图，无法融入场景语义，不利于机器人与场景的交互。近来基于深度学习的方法在计算机视觉领域的应用取得巨大成就，如何有效地将深度学习应用在SLAM技术中受到广大计算机视觉研究者的广泛关注。本文使用深度学习方法实现了一个深度估计网络和位姿估计网络联合训练的无监督框架，使用KITTI数据集的里程计子集进行训练，并融合了图像语义实现了一个语义SLAM系统。

关键词：视觉SLAM，特征提取和匹配，计算机视觉，联合训练，无监督

Research and Implement of Semantic SLAM Based on Deep Learning

ABSTRACT

Visual SLAM is a key technology in mobile robots, autonomous driving, and AR\VR applications. Most of the existing SLAM use traditional feature extraction and matching methods. This method is limited by the speed of feature extraction and matching, and most of them build sparse maps. Recently, great achievements have been made in the application of deep learning-based methods in the field of computer vision. How to effectively apply deep learning to SLAM technology has attracted widespread attention from computer vision researchers. This article uses deep learning to implement an unsupervised framework for joint training of deep estimation networks and pose estimation networks, uses odometer split of the KITTI dataset for training, and combines image semantics to implement a semantic SLAM system.

Key words: visual SLAM, feature extraction and matching, computer vision, joint training, unsupervised

1 课题背景

1.1问题起源

SLAM是“Simultaneous Localization And Mapping”的缩写，可译为同步定位与建图。概率 SLAM 问题 (the probabilistic SLAM problem) 起源于 1986 年的IEEE Robotics and Automation Conference 大会上，研究人员希望能将估计理论方法 (estimation-theoretic methods) 应用在构图和定位问题中。SLAM最早被应用在机器人领域，其目标是在没有任何先验知识的情况下，根据传感器数据实时构建周围环境模型，同时根据这个环境模型推测自身的位置[1]。

1.2 SLAM应用领域

在机器人领域，智能服务机器人逐渐走上了行业的风口浪尖。我们的生活中也出现了越来越多移动机器人的身影。随着传感器技术、人工智能技术和计算技术等的不断提高，智能移动机器人逐渐的融入了人们的学习、生活和工作。无论是服务型移动机器人还是工厂里流水线上的移动装配机器人、物流行业的自动分拣机器人，都离不开SLAM实时定位于地图构建这一环节。如何让机器人清晰、高效的知道自己在哪里、周围有什么就成为了制约移动机器人工作能力和运行效率的一个重要条件。

目前，SLAM技术已经广泛的应用于机器人定位导航、VR/AR、无人机、无人驾驶等领域。如SLAM可以辅助机器人执行路径规划、自主探索、导航等任务。智能家用扫地机器人都可以通过用SLAM算法高效绘制室内地图、智能分析和规划扫地环境。在VR/AR领域，SLAM技术用于辅助增强视觉效果，构建视觉效果更为真实的地图，从而针对当前视角渲染虚拟物体的叠加效果，使之更真实没有违和感。在无人机领域， SLAM可以快速构建局部3D地图，并与地理信息系统（GIS）、视觉对象识别技术相结合，可以辅助无人机识别路障并自动避障规划路径。在无人驾驶领域，SLAM技术可以提供视觉里程计功能，并与GPS等其他定位方式相融合，从而满足无人驾驶精准定位的需求。

1.3 视觉SLAM

SLAM中常用的传感器有激光雷达、声纳、深度相机（RGB-D）和惯性传感器等，其中仅使用普通相机作为传感器的SLAM系统叫做视觉SLAM。应用于视觉SLAM的计算机视觉技术包括显著特征的检测、描述、匹配，图像的识别、检索等。

图1 经典视觉SLAM流程图

如图1所示，经典的视觉SLAM系统一般包含前端视觉里程计、后端优化、闭环检测、建图等几个主要部分[2]。视觉里程计（Visual Odometry）单元利用当前和历史输入数据估计机器人运动状态；闭环检测（Loop Closing）单元通过机器人运动过程中传感器的输入信息判断机器人是否发生轨迹闭环，即判断自身是否进入历史同一地点；后端优化单元接受不同时刻视觉里程计测量的相机姿态以及闭环检测单元的输入进行优化，得到全局一致的轨迹和地图；建图单元根据估计的轨迹和路标位置建立相应地图；除上述单元外，在部分应用中还有丢失重定位的需求，在系统发生奔溃后要求机器人根据历史地图迅速定位并开始导航。

1.4 SLAM的未来

虽然当前已经出现很多比较成熟的使用传统方法的SLAM，但是在具体应用场景中往往很难满足性能需求。主要有两个方面的原因：应用场景的多样性和复杂性、计算能力与性能需求的不匹配。

在实际应用过程中往往会出现各种各样的场景，比如场景中出现运动物体、低纹理区域、遮挡\解除遮挡和非刚体等，这些情况的出现对SLAM算法的挑战非常大，如何设计鲁棒性好、可靠性高的SLAM算法非常重要。

在许多需要使用SLAM的设备往往对性能有较高的要求但是自身计算资源非常有限，这就需要轻量化、小型化的SLAM。多传感器融合是SLAM小型化的一个方向，实际应用中机器人通常携带多种传感器，如何利用从多个传感器获得的数据提高SLAM精度和可靠性、降低对计算资源的需求是一个关注热点。

随着智能机器人的发展，对SLAM的要求不再只是定位和建图，还要能够用于智能机器人与环境的交互，这就需要结合语义的SLAM。语义和SLAM结合主要有两个方面[十四讲-9]：语义帮助SLAM和SLAM帮助语义。语义帮助SLAM一般单独生成物体语义标签，然后将语义标签用于回环检测、优化等任务中提高SLAM的性能。SLAM帮助语义是利用移动机器人从物体各个角度观测物体生成高质量的SLAM训练数据，这样能够很大程度上加速分类器训练过程。

在深度学习广泛应用前只能利用支持向量机、条件随机场等传统工具对物体或场景进行识别和分割。近年来由于深度学习(Deep Learning)的快速发展，尤其是全卷积神经网络 (Fully Convolutional Network，FCN)的出现，实现了从图像像素到像素类别的变换，结合语义的SLAM技术得到了快速的发展。深度学习不仅用于生成图像语义，还出现了将深度学习用于基本SLAM任务（如深度估计、位姿估计、回环检测和丢失重定位等）的探索。

本选题是希望在这样的背景下，通过分析研究当前各类算法框架的特点，探索将深度学习应用在SLAM中的方法，实现一个基本的语义SLAM。

2 预备知识

2.1 SLAM问题描述

SLAM的任务是在估计在机器人的运动状态的同时构建环境模型。用表示移动机器人的位置，在某一段时间内的离散时刻移动机器人经过的位置为，这就是移动机器人的轨迹。假设地图由个路标(Landmark) 组成，在上述每一个离散时刻，移动机器人自身所携带的传感器（激光雷达、声纳或相机等）从当前所在位置能捕捉到一部分路标点，构成传感器的观测数据。这样移动机器人在环境中的运动可由以下两个事件描述：

- 运动 考虑从时刻到时刻，移动机器人的位置如何变化。用数学语言描述：

（1）

其中表示传感器的输入，通常由移动机器人自身携带的传感器读取得到，表示噪声。上述方程叫做运动方程。

- 观测 移动机器人在位置上看到路标，产生了一个观测数据，用抽象函数描述：

（2）

其中表示观测里的噪声。上述方程叫做观测方程。

SLAM任务中估计自身运动就是要估计上述运动方程中的，构建环境模型（建图）即通过传感器观测数据提取观测到的路标，并将提取的路标并用于之后的定位和导航。

2.2 刚体运动和相机模型

SLAM中常常设定一个惯性坐标系（也叫世界坐标系），使用物体在世界坐标系中的坐标描述该物体在地图中的位置。如图  将坐标系作为世界坐标系，相机或机器人则是一个移动的坐标系的原点。在相机坐标系中某个点的坐标使用表示，则该点

图2 坐标变换示意图

在相机坐标系中的坐标可由该点在世界坐标系中的坐标、相机坐标系相对于世界坐标系的旋转矩阵和平移向量表示：

（3）

图3 小孔成像模型

图3是一个简单的小孔成像模型。设为相机坐标系，为摄像机光心。现实世界中的点经过小孔投影后落在物理平面中坐标为的点上，设和分别为和，相机成像平面到小孔的距离为（焦距），根据三角形的相似关系，有：

（4）

由于相机坐标原点通常在图像左上角，且成像平面通常不在焦平面，所以经过了缩放和平移的像素坐标与坐标之间的关系表示为：

（5）

带入等式。。。并将合并为、合并为，得到：

（6）

将上式写成矩阵形式并变换为其次坐标：

（7）

等式（7）中的矩阵叫做相机内参（Camera Intrinsics），该参数通常在相机出厂后固定。

由于相机在运动，由等式（3）可知点在相机坐标系中的坐标可由世界坐标，将等式（3）带入等式（7）后可得

（8）

等式（8）中叫做变换矩阵（Transform Matrix）,用于表示相机或者机器人的运动。

相机或机器人的运动除了可以使用上述变换矩阵描述外，还可以使用欧拉角和平移向量描述。欧拉角是旋转的一种比较直观描述方式。欧拉角使用三个分离的转角将一个旋转分解成三个来描述。欧拉角最常见的一种便是用“偏航-俯仰-滚转”（yaw-pitch-roll）三个角度来描述一个旋转:

- 物体绕轴旋转，得到偏航角yaw;

- 物体绕旋转后的轴旋转，得到俯仰角pitch；

- 物体绕旋转后的轴旋转，得到滚转角roll。

这样使用向量可以描述任何旋转。

旋转的描述方式还有旋转向量和四元数等，这些描述方式之间可以相互转换，欧拉角和上述变换矩阵也可以相互转换。

2.3 地图的形式1

2.3.1 地图需求和相应形式

目前出现的建图方法有很多种，不同的建图建立的地图表现形式也有所不同。最直观也是最简单的方法就是根据估算的相机位姿和图像深度信息，将图像转换为点云（Point Cloud），然后进行拼接。最后得到的是一个由离散点组成的点云地图（Point Cloud Map）。如果对于地图有进一步要求，需要知道物体表面信息可以使用三角网格（Mesh）、面片（Surfel）进行建图。另一方面，如果希望知道地图上的障碍信息并进行导航可以使用体素（Voxel）建立占据网格地图（Occupancy Map）。

2.3.2 点云地图

点云地图就是由一组离散的点表示的地图，最基本的只包含三维坐标信息，也带有色彩信息。点云地图是一种最基本的表示方法，短板也很明显：点云地图通常会占据非常大的存储空间，因为每一个像素点都与地图中的一个点对应，这样建立的地图含有很多冗余信息；其次点云对于地图中出现的重叠很难处理，而这种由于位姿估计或者深度估计出现误差引起的重叠又非常常见，这是点云地图在应用过程中很难处理的一个问题；最后是点云地图中离散点提供的信息过于分散，很难及时有效地将地图中的信息应用于实际任务中，比如想要将点云地图用于导航时需要很精心地设计算法才能使用点云地图进行导航。点云地图之所以有这些不足是因为点云地图是最接近传感器读取的原始数据的一种地图形式，它的处理方式也是最简单的。

2.3.3 八叉树地图

针对导航任务可以从点云出发构建占据网格地图（Occupancy Grid），占据网格地图中以某个最小体积为基本单位记录该空间的占据信息。八叉树（Octo map）[十四讲-118]是一种灵活的、压缩的又能够随时更新的占据地图。如图所示，八叉树地图使用立方体来表示空间是否被占据，每个立方体又能够切分成8个更小的立方体，最小的立方体中存储网格占据信息。建图过程中当某个方块的所有子节点都不被占据时该节点就没必要展开，由于实际物体经常连在一起，空白也常常连在一起，所以大多数八叉树节点不需要展开，所以八叉树地图比点云地图节省了大量存储空间。

用八叉树的每个叶节点存储该网格被占据的概率，如果不断观测到某个网格被占据，就增加的值，反之观测到网格不被占据就减小。由于是一个概率，有值域限制，不便于处理，实际使用的是概率对数值（Log-odds）来描述网格被占据的概率，为0到1之间的概率，那么他们之间的变换使用logit可描述为：

（9）

反过来变换为：

（10）

这样当从变化到时，相应地从0变化到1。设某个节点观测数据为。设从1时刻到时刻某节点的概率对数值为，那么时刻为：

（11）

写成概率的形式就是：

（12）

使用上述八叉树地图的对数形式，可根据机器人的运动状态对整个地图进行更新。

图4 八叉树示意图

2.3.4 其他地图

随着计算式视觉的发展以及AR\VR的发展，许多应用场景要求算法能够重建高质量的地图，而定位居于次要地位，这种任务就叫做运动恢复结构（Structure from Motion, SfM）和实时三维重建。SfM中常用泊松重建[3]能够通过基本的点云重建物体网格地图，得到物体的表面信息。除泊松重建外，Surfel亦能够表达物体表面信息，以面元作为地图的基本单位，能够建立符合人的直观感受的地图[4]。实时三维重建任务把重建高质量地图作为主要目标，在地图质量方面比SfM要求更高，基本都需要使用GPU进行加速，甚至使用多个GPU并行加速，建图结果也精细得多。这些技术主要有Fusion[5,6,7,8]系列和TSDF（Truncated Signed Distance Function）等，这里与本文内容相关性不大，不做过多赘述。

3 相关工作

3.1 图像语义分割

语义分割是一项重要的密集预测任务, 其中预测的目标是图像中每个像素的已知类的后验分布。目前出现的所有方法可大致分为传统方法和深度学习方法两大类。

传统图像语义分割根据灰度、色彩、空间纹理、几何形状等特征把图像划分成若干个互不相交的区域,使得目标与背景分离，一般采用马尔科夫随机场(Markov Random Fields, MRFs)[9]和条件随机场(Conditional Random Fields, CRFs)[10]来构建概率图模型,并使用图论的方法来求解。

传统图像语义分割方法利用浅层视觉特征进行图像目标分割，然后使用人工标注语义信息，来完成图像理解任务。随着深度学习技术的兴起，研究者们开始将深度学习模型引入到传统的语义分割方法中，即在利用传统方法分割出目标区域的基础上，进一步采用卷积神经网络等方法学习目标特征并训练分类器，对目标区域进行分类，从而实现目标区域的自动语义标注。1998年，Lecun最早提出了LeNet网络[11]，并设计了卷积神经网络的3层结构:卷积层、池化层、非线性层。2012年，Hinton研究组提出了AlexNet[12]，首创了深度卷积神经网络模型。该网络在LeNet的基础上调整了网络架构并加深了网络深度。2015年， Karen Simonyan等提出无监督积神经网络VGG[13]， VGG网络在第一层使用了感受域更小的卷积层，使得模型的参数更少，非线性更强，也因此使得决策函数更具区分度，模型更好训练。Jonathan Long等提出的全卷积网络(Fully Convolutional Networks, FCN)[14]在神经网络的全连接层的位置使用卷积层，并使用了反卷积(deconv)和跳级(skip)结构，使得网络在直接输出语义预测结果的同时拥有更好的鲁棒性和精确性。Liang-Chieh Chen等使用深度神经网络(Deep Convolutional Nets)和全连接条件随机场(Fully Connected CRFs)[15]获得比较精细的分割结果。Kaiming He等提出的Mask R-CNN[16]在Faster R-CNN[17]的基础上加入了语义分割结构，并取得较好的实验效果。

3.2 视觉SLAM

视觉SLAM的发展分为古典阶段（1986-2004）、算法分析阶段（2004-2015）和现代[18]三个主要时期。古典阶段的SLAM大多使用概率方法，例如扩展卡尔曼滤波(Extended Kalman Filter，EKF)、粒子滤波器（Particle Filter）、极大似然（Maximum Likelihood，ML）和最大期望(Expectation-Maximization，EM)[19]等。当要联合考虑机器人和地图不确定性的时候，扩展卡尔曼滤波和最大期望(Expectation-Maximization，EM)是最常用的，因为它们在这种情况下取得最好的效果。但在大场景中的导航或者回环检测中添加信息的能力有限。以增量的方式构建地图的方法最先由Guivant提出[20]，它还给出了随机地图的概念，并且使用扩展卡尔曼滤波器的方法提升了SLAM问题的精度。由Davison教授于2007年提出的MonoSLAM是第一个实时单目SLAM系统[21]，MonoSALM以扩展卡尔曼滤波为后端，以相机当前状态和所有路标点为状态量，更新其均值和协方差，该方法因只追踪非常稀疏的特征点能够实现在线运行，这在当时是开创性的。

算法分析阶段研究SLAM的基本属性，例如可观察性、收敛性和一致性等。这一阶段许多非线性优化方法被应用于求解SLAM问题，比如Bundle Adjustment、位姿图（Pose Graph）等。2007年，Klein等人在PTAM（Parallel Tracking and Mapping）[22]中提出并实现了跟踪和建图的并行化，其中跟踪进程作为前端，建图作为后端，这是视觉SLAM中首次区分前端和后端的概念；除此之外，PTAM是第一个使用非线性优化作为后端的方案，并引入了关键帧机制。ORB-SLAM[23]是目前出现的SLAM中非常完善、易用的SLAM系统，整个ORB-SLAM围绕ORB特征进行计算，ORB特征在保证良好的旋转和缩放不变性的同时具有很优秀的效率，并创新地使用了三个线程分别完成实时跟踪特征点（Tracking）、局部优化（Bundle Adjustment）和全局回环检测和优化（Pose Graph），此外，它还具有支持单目、双目和RGB-D三种模式以及非常出色的回环检测模块等优势，是基于特征提取和匹配SLAM的顶峰。LSD-SLAM（Large Scale Direct monocular SLAM）是J.Engle等人于2014年提出[24]，LSD-SLAM针对像素使用直接法在CPU上实现了半稠密重建，回环检测模块使用特征点计算。SVO（Semi-direct Visual Odometry）[25]跟踪关键点并像直接法一样估计相机运动和关键点的位置。由于SVO不需要关键点不需要描述子，它能够在低端计算平台上实现实时。

受到生物启发而构建的SLAM系统也是一类常见的视觉SLAM解决方法。Milford模拟鼠类感知环境创建了名为RatSLAM的系统[26]。RatSLAM能够使用单个相机生成复杂环境的一致稳定表示,实验结果显示在室内和室外环境中的实时任务中都有很好的性能[27, 28]。Collett研究了蚂蚁在沙漠中的行为，以分析它们如何通过视觉路标点进行引导，而不是信息素轨迹[29]。这类视觉路标点引导的方式被证明是可行的且容易在机器人系统上实现的。

与SLAM任务相似的另一个研究方向叫做运动恢复结构（Structure from Motion， SfM），运动恢复结构比SLAM更注重于精确的环境模型的构建。SfM起源于图形学和计算机视觉，标准的处理过程是在输入图像上进行显著性特征特征和匹配，并使用非线性优化技术来最小化重投影误差[30, 31]。Pollefeys在2004年提出了从运动恢复结构(Structure from Motion， SfM)技术从图像序列中计算相机位姿和场景的三维结构[32]。

3.3 语义SLAM和深度学习

很久之前，研究者们就试图将物体信息结合到SLAM中。例如[33, 34] 就曾把物体识别与视觉SLAM结合起来，构建带语义的地图。把标签信息引入到BA(Bundle Adjustment)或优化端的目标函数和约束中，可以结合特征点的位置与标签信息进行优化[35]。Flint等人提出了应用于室内场景的在线SLAM模型[36]，该模型利用曼哈顿世界假设进行主要平面的分割。2015年，斯坦福的Vineet等人首次实现了一个接近实时的系统[37]，能同时进行建图和语义分割，展示了把语义SLAM推向实用的可能性。Bowman引入了最大期望(Expectation Maximization, EM)[38]估计来把语义 SLAM 转换成概率问题，其优化目标仍是重投影误差。

随着深度学习的发展，研究者们开始将神经网络应用于SLAM领域，目前深度学习在SLAM中的应用有位姿估计、深度估计、重定位、回环检测以及图像语义生成等方面[39, 40, 41, 42]。Yasin Almalioglu等使用生成对抗网络实现了位姿估计网络和深度估计网络的联合训练[43]。Keisuke Tateno等将深度学习方法与传统方法融合[44]，使用神经网络预测图像深度和图像语义生成，实现了一个实时单目SLAM。Michael Strecke等用SDF表示将多目标跟踪表示为RGB-D图像的直接对准[44],并使用概率方法直接进行数据关联和遮挡处理，并使用期望最大化(Expectation Maximization, EM)框架将Mask R-CNN的识别和分割结果融合到SLAM里，该方法在动态的室内场景取得较好效果。

4 技术路线

本节将详细介绍语义SLAM系统中使用的相关技术，主要有使用与监督方法联合训练的单视图深度估计网络（depth CNN）和位姿估计网络（pose estimation CNN）[45]、参考SegNet[46]实现的语义分割网络。

这里网络结构中输入大小均为的无损png格式图像，深度估计网络和位姿估计网络的输出分别对应于多个尺度的预测数据。最终合成语义地图时使用了几个尺度中大小和输入一样的输出来合成结果。

4.1 视图合成监督信号

深度估计网络和位姿估计网络的监督信号来自于视图合成模块。使用相机在某个位姿下观测图像作为源视图、合成目标视图和源视图的相对位姿以及合成目标视图中各个像素点的深度值，视图合成模块可以用几何的方法合成新视图。视图合成任务可以用一种可微的方式实现，这样合成的视图和该位姿的观测值之间的误差可以用于深度估计网络和位姿估计网络。

用表示一个训练样例，其中一帧作为目标视图，其他帧作为源视图。视图合成任务生成的损失叫做像素损失，用下面公式表示：

（13）

其中表示像素坐标，表示源视图经过视图合成模块投影到目标位姿后合成的视图。视图合成模块使用CNN预测的深度图、4×4相机旋转矩阵和源视图作为输入。

图5 视图合成过程示意图

图2是视图合成过程示意图。表示目标视图中某个像素点的坐标，要求合成视图在点的像素值，先将坐标投影到源视图得到坐标，再用周围的像素值（、、、分别表示投影点左上、右上、左下、右下像素点的坐标）求双线性插值的结果作为的值。

坐标投影过程需要使用相机内参、深度估计网络预测的目标视图深度和位姿估计网络的输出的相对位姿，坐标投影过程用下面公式表示：

（14）

投影坐标是连续值（是坐标值是小数，不是某一个像素的坐标），为了获得源视图在处的像素值，需要使用双线性采样方法，双线性采样方法用与相隔最近的四个像素（左上、右上、左下、右下）的像素值的双线性采样结果作为的近似值。双线性采样过程用如下公式表示：

（15）

其中与和的空间接近度成线性比例，且。

4.2 单视图深度估计网络

单视图深度估计网络采用DispNet[47]架构，DispNet架构含有编码器-解码器单元，能够进行多个尺度的深度。编码器单元有7个卷积层对，每个卷积层对的尺寸大小相同。与编码器单元对应，解码器单元内含有7个反卷积-卷积对，编码器单元中每个卷积层对中的后一个卷积层的输出与解码器单元中对应尺寸的反卷积层的输出沿通道维堆叠，堆叠结果作为该反卷积层后面的卷积层的输入。解码器单元中卷积层的输出的是视差图，像素的视差求倒数后得到对应像素深度，使用某一层输出网络的对应尺度的估计结果，因为网络结构限制，这里使用的尺度数最多为7。网络结构见图2：

图6 深度估计网络结构

如图3所示，单视图深度估计网络结构类似编码器-解码器结构，网络前四个卷积层使用卷积核大小是分别是7、7、5、5，其他层卷积核大小都是3，所有卷积层都是用激活函数。解码器的反卷积过程可以进行多尺度的深度估计，为了保证深度估计结果在合理范围内，所有卷积层输出使用激活作为视差估计值。视差估计值取倒数并乘上相应的尺度因子后可得到目标视图深度的估计值。

4.3 位姿估计网络

位姿估计网络是一个深度卷积网络，总共有5个用于特征提取的卷积层。输入数据是由目标视图和源视图沿颜色通道堆叠而成，输出的一个分支预测目标视图与个源视图之间的6-自由度（3个欧拉角和3个平移向量）相对位姿，6个自由度的旋转向量中含3个欧拉角和3个平移向量，3个欧拉角分别是绕轴旋转的翻滚角(roll)、绕轴旋转的俯仰角(pitch)和绕轴旋转的偏航角(yaw)，3个平移向量分别是沿轴平移、轴平移、轴平移。另一个分支反卷积后的输出是多个尺度的可解释性掩模。网络结构见图4：

图7 位姿估计网络结构

可解释性掩模用于减小因目标视图和源视图之间出现遮挡、解除遮挡、光度变化或运动物体而造成的像素误差变化，上述情况会造成目标视图在源视图上投影点与源视图上相应点之间的像素差值不可微，因为这种误差不是网络预测的深度值或者相对位姿造成的。可解释性掩模作为相应源视图像素损失的权重，这样就能减小这种不可解释的误差。这样加权像素损失为：

（16）

由于训练时对可解释性掩模没有特殊的监督信号，这样生成可解释掩模的网路总是将预测为0可使加权像素损失为0。为了避免这种情况，在网络损失里添加一个正则项使网络将预测为非0值，该正则项是由可解释性掩模和标签1做交叉熵生成。

上述框架中一个重要问题是网络训练的损失主要来源于和四个相邻像素的差值，如果出现投影像素坐标位于低纹理区域或者离当前估计值很远的情况这样的损失函数将会抑制训练过程。为了避免这种情况的出现，这里使用了允许梯度直接从更大的空间获得的多尺度和平滑损失。对于平滑损失，这里选择了最小化预测深度图的二阶梯度的范式损失。最终的损失函数变为：

（17）

其中和是损失的权重，需要通过实验来确定。

4.4 语义分割网络

语义分割网络采用Vijay Badrinarayanan等在2016年提出的SegNet[46]结构。与DispNet[47]相似，SegNet同样是形如编码器-解码器的结构，原文中SegNet使用了迁移学习方法，编码器共有13个卷积层（VGG-16[13]的前13个卷积层对应）和5个最大池化层，解码器结构与编码器对应也有13个卷积层。这里对网络结构做了简化，编码器有4个卷积层和4个池化层，解码器有4个上采样层和4个卷积层构成。

语义分割网络对图像中所有点进行逐个分类，输入是需要生成语义的图像，输出是该图像中所有像素点类别的概率分布。

图8 语义分割网络结构

4.5 语义与深度融合方法

标准的占据网格地图只存储网格占据概率的对数值，这里也需要存储网格的颜色值和标签概率分布，因为不同帧中的不同像素可能表示的是同一个网格，所以这里需要对颜色和标签分布进行融合然后再进行优化。对于颜色的融合，这里简单地取了不同位置观测像素值的平均值。标签的更新方法采用与网格占据概率相似的标准贝叶斯更新规则。用表示某个网格在时刻的标签概率分布，表示从第一帧至今语义标签的观测值，对于新生成的语义标签图像使用如下贝叶斯准则更新3D网格的语义标签：

（18）

这里假设先验概率是常数，并且是一项归一化常量。这样对于每一个新到来的语义概率分布只需要乘上网格里存储的概率和一个常数即可。

4.6 数据预处理和数据增强

数据预处理分为调整图像大小和下采样。KITTI数据集里程计子集中原始图像大小为，为了使图像大小适应神经网络的输入尺寸，这里需要将图像大小调整为，图像大小调整后相机内参也要做相应的调整。下采样是因为网络输出结果有多个尺度，为了将所有输出都用于计算损失训练网络，这里将输入图像下采样到相应的尺度。

数据增强是为了加快模型训练速度，在图像输入网络前对图像进行随机尺度变换和平移。

随机尺度变换是在区间1-1.15间随机取一个值作为制度变换因子，然后将图像变换到相应尺度。平移与之相似，在图像的两个轴上小范围地移动图像，使网络输入数据更为多样化，加快网络学习速度。

5 实验

5.1 训练细节

深度估计网络和位姿估计网络使用了KITTI[48]数据集的视觉里程计子集进行训练，KITTI数据集是由德国卡尔斯鲁厄理工学院和丰田美国技术研究院联合推出的，该数据集使用包含多个传感器的移动数据采集平台采集而来，主要场景包括失去、乡村和高速公路等多种场景，是目前国际上最大的自动驾驶场景下的计算机视觉算法评估数据集。KITTI数据集中包含有了深度估计、物体检测和里程计等多个子集，里程计子集总共有22个校准的图像序列，其中前11个图像序列提供了相应图像的位姿参数。这里使用了编号0-8共9个图像序列作为深度估计网络和位子估计网络的训练集，编号9-10的图像序列用于位姿估计网络测试。训练集9序列共包含21039张图像，由于这里设置序列长度，经过预处理后形成21,021个训练实例，其中90%共18,919个实例用于训练，其余10%用于测试。训练时设置了权重( 是相应尺度的下采样因子)、，训练时除了输出层外所有层使用了Batch-normalization，网络优化器使用了Adam优化器并且设置了，，学习率为。训练了大约150,000步后网络开始收敛。

语义分割网络的训练数据集由CamVid数据集和KITTI数据集的语义分割子集组成。CamVid数据集是由剑桥大学Brostow教授的计算机视觉研究小组于2008年发布的用于图像语义研究领域的数据集，该数据集提供了一个道路场景视频序列的图像语义和相机位姿数据，其中语义标签由研究人员手动标定并进行复核。这里训练语义分割网络时使用了其中的367个图像序列作为训练数据，网络优化器为SGD优化器，设置冲量，,学习率。在经过100次迭代后网络损失降到0.2左右，准确率约为93.45%。

5.2 深度估计网络

使用KITTI数据集的原始数据(raw data)评估深度估计网络。这些图像序列是使用同一个数据采集平台在不同的场景（城市、居民区、道路和校区等）中采集的图像序列，除了含有四个相机捕捉的图像序列外，还带有从雷达读取的深度数据。这里从上述场景中各选一个序列用于深度估计网络的评估。

由于深度估计网络进行了多尺度的深度估计，在计算与雷达数据的误差之前，先将网络估计的深度值乘上一个尺度因子使估计值的中位数与雷达测量数据匹配。深度估计值定量衡量指标分为误差指标和精确度指标，误差定量衡量指标有相对误差、平方相对误差、开根平均二次误差、开根平均对数误差，精度指标。。。。。有：

表1 深度估计网络定量衡量

| Scene | Seq Len |  | Error metric |  |  |  | Accuracy metric |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs Rel | Sq Rel | RMSE | RMSE log |  |  |  |
| City | 69 | 3.25 | 0.150 | 1.247 | 6.807 | 0.226 | 0.786 | 0.933 | 0.977 |
| Resid | 474 | 2.87 | 0.191 | 1.622 | 7.488 | 0.303 | 0.697 | 0.868 | 0.943 |
| Road | 188 | 3.70 | 0.290 | 2.216 | 7.811 | 0.361 | 0.429 | 0.799 | 0.944 |
| Camp | 89 | 2.83 | 0.265 | 3.276 | 9.971 | 0.400 | 0.570 | 0.777 | 0.882 |

图9是深度估计网络的预测输出可视化结果，深度图中颜色比较深的部分表明深度值较小，颜色比较浅的部分表明深度值较大。从图中能看出估计的深度基本能与图像中物体深度对应，前景与背景对比比较明显，远处天空区域预测的深度也比较准确。

图9 深度估计结果

5.3 位姿估计网络

评估位姿估计网络时使用了预留作为测试集合的09和10两个图像序列，两个图像序列分别含有1,591和1,201张图像，测试时每个测试样例含5张图像，其中第三帧图像作为目标视图，其他图像作为源视图，位姿估计网络估计源视图与目标视图之间的相对位姿作为输出。

使用绝对轨迹误差（Absolute trajectory error ,ATE）指标[18]作为位姿估计网络的定性衡量指标，绝对轨迹误差是指在真实的尺度上（求误差之前将轨迹估计值与真实值之间进行对齐）轨迹估计值与真实值之间差值，ATE是所有对应帧位姿估计值的平均值。表1是对位姿估计网络进行定量评估结果，可以看到绝对轨迹误差值在一个很小的范围内。

表1 轨迹估计评估结果

| 评估序列 | Seq. 09 | Seq.10 |
| --- | --- | --- |
| ATE(m) | 0.021 0.017 | 0.020 0.015 |

图10 预测值和真实轨迹

图10是使用位姿估计网络估计的位姿恢复出来的轨迹与轨迹测量值(ground-truth)对比图。中虚线是轨迹测量值（ground-truth），彩色线是轨迹预测值，彩色线条颜色表示预测值和测量值之间的误差。可以看根据估计的位姿恢复出来的运动轨迹与测量轨迹基本吻合，从图上来看，大部分时间预测轨迹与真实轨迹重合，只有在真实轨迹方向发生改变时预测值与真实值之间出现少许误差。

图11 轴平移估计值与真实值对比

图11是图像序列9和图像序列10各帧位姿估计值和测量值中平移分量的对比图。与图10一样，三个轴向平移量的估计中沿轴方向和沿轴方向的估计值和测量值基本吻合，在大部分时间内估计值和测量值一致，在真实轨迹发生转向的时候平移估计值与测量值出现少许偏差，沿轴平移量的估计值与测量值的走势相同，但是对应帧的沿轴平移量的估计值与测量值之间出现较多偏差。沿轴平移估计值与测量值出现较大误差是由于神经网络没有从数据集中学习到相关的模式，这是KITTI数据集的特点造成的，KITTI以汽车作为移动数据采集平台，由人驾驶汽车在相应场景中行驶时采集数据，而这里采集数据的场景中道路几乎都是平稳的，这就导致汽车沿轴平移量很小；训练模型时KITTI数据图像经过处理后的宽高，采用这样图像比例虽然能够观察到更大的范围，但是这样也导致数据集中关于沿平移的模式信息被进一步压缩，神经网络在训练时在沿轴平移量估计上的误差没有产生相应的损失，这就导致了神经网络不能正确地学习到关于估计沿沿轴平移量的模式。

图12 旋转向量（欧拉角）估计值与真实值对比

图12是图像序列9和图像序列10各帧位姿估计值和测量值的旋转分量的对比图。可以看到三个自由度的旋转估计上只有绕轴旋转角度(pitch)估计值比较准确，与真实值基本一致，绕轴方向和绕轴方向的旋转角估计值和真实值有一些差距。出现这个现象同样是没能学习到估计绕轴和绕轴旋转的模式，产生这样的差距还是与数据集和预处理相关。除此之外，从图上还可以看到当估计位姿中绕轴旋转角比较大的时候绕轴方向的旋转角和绕轴方向的旋转角与测量值出现较大偏差，出现这个现象可能还与欧拉角这种旋转描述方式有关，欧拉角这种描述方式有万向锁问题，当第二次旋转角度为时，第一次旋转的轴和第三次旋转的轴重合，在第二次旋转角度接近时第一次和第三次旋转的角度可以取某个角或补角，其旋转效果一样。

5.4 语义分割网络

语义分割网络使用CamVid中的语义图像和标签迭代了100次后网络损失函数已经很低，因为图像分辨率不高，为了防止出现过拟合情况，这里在迭代了100次后就没有再训练下去。图13是训练过程中网络的损失和准确率变化曲线。

图13 语义分割网络训练过程损失和准确率

图14是使用语义分割网络进行语义分割的结果，其中第一行是使用CamVid数据集迭代100次的模型在CamVid数据集上一个测试样例生成的结果，第二行是使用KITTI数据集中的一张图像作为测试样例的结果，第三行是使用KITTI数据集微调后的模型的结果。可以看到CamVid数据集训练的模型在CamVid数据集上的语义分割结果基本准确。但是把原模型应用到KITTI数据集上语义分割效果并不是很理想，猜测这主要是因为两个数据集在场景上的差异引起的，CamVid数据集是在城市道路上拍摄的，而KITTI大部分场景在居民区或者郊区拍摄。为了解决这个问题使用KITTI的语义分割数据集对模型进行了微调，再使用KITTI数据集进行语义分割的结果如下图，相对于原来只使用CamVid数据集的结果准确了许多。

图14 语义分割结果

5.5 融合语义的地图

6 结论和展望

6.1 结论

本文尝试使用深度学习方法来完成语义SLAM中的几个基本任务，最终将网络输出结果用于构建语义地图。虽然神经网络在每一个任务中表现都不是非常突出，但是最终在一个比较好的优化方法的作用下得到的语义地图基本正确。说明在合适的方法的作用下，神经网络在复杂任务能够有比较好的表现，为我以后的研究探索找到了新的道路。

6.2 不足

本次实验探索虽然有一定成果，但是也还存在一些有待改进的地方。总结才能有收获，这里对于本次实验的不足做出如下几点总结。

6.2.1 尺度不确定性

本次实验中有一个非常

6.2.2 不能有效利用计算资源

6.2.3

6.2.4

6.3 进一步研究计划

（1） 尺度

（2）公用特征提取结构

（3）重定位和回环

（4）探索融合网络

（5）生成对抗网络

参考文献

- Durrant-Whyte, H, and Bailey, Tim. “Simultaneous Localization and Mapping: Part I.”IEEE Robotics & Amp Amp Automation Magazine 13.2(2006):99 - 110.

- 陈常, 朱华, 由韶泽. 基于视觉的同时定位与地图构建的研究进展 [J/OL]. 计算机应用研究,2018,(03):1-9(2017-08-18).

- M. Kazhdan, M. Bolitho, and H. Hoppe, “Poisson surface reconstruction,” in Proceedings of the fourth Eurographics symposium on Geometry processing, vol. 7, 2006.

- J. Stuckler and S. Behnke, “Multi-resolution surfel maps for efficient dense 3d modeling and tracking,” Journal of Visual Communication and Image Representation, vol. 25, no. 1, pp. 137–147, 2014. R. A. Newcombe, A. J. Davison, S. Izadi, P. Kohli, O. Hilliges, J. Shotton, D. Molyneaux,

- S. Hodges, D. Kim, and A. Fitzgibbon, “Kinectfusion: Real-time dense surface mapping and tracking,” in 2011 10th IEEE international symposium on Mixed and augmented reality (ISMAR), pp. 127–136, IEEE, 2011.

- R. A. Newcombe, D. Fox, and S. M. Seitz, “Dynamicfusion: Reconstruction and tracking of non-rigid scenes in real-time,” in Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, pp. 343–352, 2015.

- T. Whelan, S. Leutenegger, R. F. Salas-Moreno, B. Glocker, and A. J. Davison, “Elasticfusion: Dense slam without a pose graph,” Proc. Robotics: Science and Systems, Rome, Italy, 2015.

- M. Dou, S. Khamis, Y. Degtyarev, P. Davidson, S. R. Fanello, A. Kowdle, S. O. Escolano, C. Rhemann, D. Kim, J. Taylor, et al., “Fusion4d: Real-time performance capture of challenging scenes,” ACM Transactions on Graphics (TOG), vol. 35, no. 4, p. 114, 2016.

- Stan Z. Li. “Markov random field models in computer vision.” European conference on computer vision. Heidelberg: Springer,1994:361-370.

- John Lafferty，Andrew Mccallum，Fernando C.N. Pereira. “Conditional Random Fields: Probabilistic Models for Segmenting and Labeling Sequence Data.” International Conference on MaG chine Learning. Wiliamstown: Morgan Kaufmann,2001:282-289.

- Lecun Y, Bottou L, Bengio Y, et al. “Gradient based learning applied to document recognition.” Procedings of the IEEE,1998,86(11):2278-2324.

- Alex Krizhevsky，I Sutskever，G Hinton.“Imagenet classification with deep convolutional neural networks.” Advances in neural information processing systems. Nevada:ACM,2012:1097-1105.

- Karen Simonyan, Andrew Zisserman. “Very Deep Convolutional Networks for Large-Scale Image Recognition.” arXiv preprint arXiv:1409.1556,2014.

- Jonathan Long, Evan Shelhamer, Trevor Darrell. “Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation.” arXiv preprint arXiv:1411.4038v2.

- Liang-Chieh Chen, George Papandreou, Iasonas Kokkinos, Kevin Murphy, Alan L.Yuille. “Semantic Image Segmentation with Deep Convolutional Nets and Fully Connected CRFs.” arXiv preprint arXiv:1412.7062v4.

- Kaiming He, Georgia Gkioxari, Piotr Dollár, Ross Girshick. “Mask R-CNN.” arXiv preprint arXiv:1703.06870v3.

- Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, Jian Sun.“Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks.” arXiv preprint arXiv:1506.01497v3.

- C. Cadena and L. Carlone and H. Carrillo and Y. Latif and D. Scaramuzza and J. Neira and I. Reid and J.J. Leonard,“Past, Present, and Future of Simultaneous Localization And Mapping: Towards the Robust-Perception Age”, in IEEE Transactions on Robotics 32 (6) pp 1309-1332, 2016.

- Montemerlo M, Thrun S, Koller D, et al. “FastSLAM: a factored solution to the simultaneous localization and mapping problem.” In: Proceedings of the AAAI National Conference on Artificial Intelligence, pp. 593-598.

- Guivant J.“Efficient simultaneous localization and mapping in large environments.” Dissertation, University of Sydney, Australia.

- A. Davison, I. Reid, N. Molton, and O. Stasse, “Monoslam: Real-time single camera SLAM,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 29, no. 6, pp. 1052–1067, 2007.

- G. Klein and D. Murray, “Parallel tracking and mapping for small ar workspaces,” in Mixed and Augmented Reality, 2007. ISMAR 2007. 6th IEEE and ACM International Symposium on, pp. 225–234, IEEE, 2007.

- R. Mur-Artal, J. Montiel, and J. D. Tardos, “Orb-slam: a versatile and accurate monocular slam system,” arXiv preprint arXiv:1502.00956, 2015.

- J. Engel, T. Schöps, and D. Cremers, “Lsd-slam: Large-scale direct monocular slam,” in Computer Vision–ECCV 2014, pp. 834–849, Springer, 2014.

- C. Forster, M. Pizzoli, and D. Scaramuzza, “Svo: Fast semi-direct monocular visual odometry,” in Robotics and Automation (ICRA), 2014 IEEE International Conference on (rs,ed.), pp. 15–22, IEEE, 2014.

- Milford M, Wyeth G, Prasser D. “RatSLAM: a hippocampal model for simultaneous localization and mapping.” In: Proceeding of the IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1:403-408.

- Milford M, Wyeth G.“Mapping a suburb with a single camera using a biologically inspired SLAM system.” IEEE Trans Robot, 24(5):1038-1053.

- Glover A, Maddern W, Milford M, et al. “FAB-MAP + RatSLAM: appearance-based slam for multiple times of day.” In: Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation.

- Collett M.“How desert ants use a visual landmark for guidance along a habitual route.” In: Psychological and Cognitive Sciences, 107(25):11638-11643.

- Triggs B, Mclauchlan P, Hartley R, Fitzgibbon A.“Bundle adjustment – a modern synthesis.” In: Proceedings of the International Workshop on Vision Algorithms: Theory and Practice, pp. 298-375.

- Engels C, Stewénius H, Nistér D.“Bundle adjustment rules.” In: Photogrammetric Computer Vision.

- Pollefeys M, Van L, Vergauwen M, et al.“Visual modeling with a hand-held camera.” Int J Comput Vis, 59(3): 207-232.

- A. Nüchter, J. Hertzberg. “Towards semantic maps for mobile robots.” Robotics and Autonomous Systems, vol. 56, no. 11, pp. 915–926, 2008.

- J. Civera, D. Gálvez-López, L. Riazuelo, J. D. Tardós, J. Montiel.“Towards semantic slam using a monocular camera.” in Intelligent Robots and Systems (IROS), 2011 IEEE/RSJ International Conference on, pp. 1277–1284, IEEE, 2011.

- N. Fioraio and L. Di Stefano.“Joint detection, tracking and mapping by semantic bundle adjustment.” 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 1538–45, 2013.

- Flint, D. Murray, I. D. Reid. “Manhattan Scene Understanding Using Monocular, Stereo, and 3D Features.” In Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), pages 2228– 2235. IEEE, 2011.

- Vineet, O. Miksik, M. Lidegaard, M. Niessner, S. Golodetz, V. A. Prisacariu, O. Kahler, D. W. Murray, S. Izadi, P. Peerez, and P. H. S. Torr. “Incremental dense semantic stereo fusion for large-scale semantic scene reconstruction.” In Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pages 75–82. IEEE, 2015.

- Sean L. Bowman，Nikolay Atanasov，Kostas Daniilidis. “Probabilistic data association for semantic SLAM.”  DOI：10.1109/ICRA.2017.7989203.

- K.Konda, R.Memisevic.“Learning visual odometry with a convolutional network.”in International Conference on Computer Vision Theory and Applications, 2015.

- Jamie Watson, Michael Firman, Gabriel J. Brostow, Daniyar Turmukhambetov. “Self-Supervised Monocular Depth Hints.” arXiv preprint arXiv:1909.09051v1.

- A.Kendall,M.Grimes,R. Cipolla.“Posenet: A convolutional network for realtime 6dof camera relocalization.” in Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, pp. 2938–2946, 2015.

- Y.Hou, H.Zhang, S.Zhou.“Convolutional neural networkbased image representation for visual loop closure detection.” arXiv preprint arXiv:1504.05241.

- Yasin Almalioglu, Muhamad Risqi U. Saputra, Pedro P. B. de Gusmo, Andrew Markham, Niki Trigoni. “GANVO: Unsupervised Deep Monocular Visual Odometry and Depth Estimation with Generative Adversarial Networks.” arXiv preprint arXiv:1809.05786v3.

- Keisuke Tateno, Federico Tombari, Iro Laina1, Nassir Navab. “CNN-SLAM: Real-time dense monocular SLAM with learned depth prediction.”

- Tinghui Zhou, Matthew Brown, Noah Snavely, David G. Lowe. “Unsupervised Learning of Depth and Ego-Motion from Video.”

- Vijay Badrinarayanan, Alex Kendall, Roberto Cipolla. SegNet: A Deep Convolutional Encoder-Decoder Architecture for Image Segmentation. arXiv:1511.00561v3 [cs.CV] 10 Oct 2016.

- N. Mayer, E. Ilg, P. Hausser, P. Fischer, D. Cremers, A. Dosovitskiy, and T. Brox. A large dataset to train convolutional networks for disparity, optical flow, and scene flow estimation. In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 4040– 4048, 2016. 4.

- Andreas Geiger, Philip Lenz, Raquel Urtasun. “Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite.”

- 高翔,张涛等.《视觉SLAM十四讲：从理论到实践》[M]. 北京:电子工业出版社. 2017:1-377。

- Richard Hartley,Andrew Zisserman. “Multiple View Geometry in Computer Vision.”  Cambridge University Press. 2003.

- R. F. Salas-Moreno, R. A. Newcombe, H. Strasdat, P. H. J. Kelly, and A. J. Davison. SLAM++: Simultaneous localisation and mapping at the level of objects[J]. In 2013 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, pages 1352–1359, June 2013.

- Raul Mur-Artal,Juan D. Tardos. “ORB-SLAM2: an Open-Source SLAM System for Monocular, Stereo and RGB-D Cameras.” IEEE Transactions on Robotics[J]. 2017(33): 1255 – 1262.

四、审核意见

指导教师审核意见：（针对选题的价值及可行性作出具体评价） 字数控制在200字左右(填写意见前请删除该行) 指导教师签名 年 月 日

专业审核意见： 负责人签名 年 月 日